SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS.

| ACRONYM | English | Spanish | Context |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMM | Dual in-line memory module | Modulo de memoria dual en línea | Ranura RAM |
| RAM | Random Access Memory | Memoria de acceso aleatorio | Memoria temporal volátil |
| PCIe | PerIpheral Component Interconnect Express | Interconexión de componentes periféricos express | Bus para conectar dispositivos en la placa base. Este bus utiliza "carriles" de datos de diferentes tamaños (x1, x4, x8, x16) para el envío de información, permitiendo un alto ancho de banda y velocidades de transferencia de datos que son más rápidas que los antiguos estándares PCI. |
| SDRAM | Synchronous Dynamic Random Access Memory | Memoria dinámica síncrona de acceso aleatorio | Transferencia de datos por cada ciclo de reloj de forma síncrona. Módulos SIMM. Sustituida por la DDR. |
| GDDR | Graphics Double Data Rate | Doble tasa de datos gráficos | Memoria RAM para video/gráficos |
| RDRAM | Rambus Dynamic Random Access Memory | Memoria Rambus dinámica de acceso aleatorio | Velocidad más rápido que la SDRAM. Módulos RIMM |
| VRAM 6-8GB para 1080p, 8-12GB para1400p (2K) 12-16 GB para 4K (UHD) K=kilo | Video Random Access Memory | Memoria de acceso aleatorio de video | El chip VRAM está dedicada exclusivamente a las necesidades de la GPU y está soldada en la GDDR (GPU) por lo que no se puede expandir |
| XDR | Extended Detection and Response | Detección y Respuesta extendida | Plataforma de seguridad en la IA detectar ciberataques. En todas las capas: Endpoints, email, app´s, network, cloud workloads and data |
| UHD | Ultra High Definition | Ultra Alta definición |  |
| PATA | Parallel Advanced Technology Attachment | Tecnología Avanzada Paralela | Interfaz profesional para conectar HDD. Cables de conexión interna del PC, en la placa base a la fuente de alimentación o entre dispositivos internos. |
| SCSI | Small Computer System Interface | Interfaz de sistema de computadora pequeña | Conectar hasta 15 dispositivos a un solo bus. Uso en servidores y estaciones de trabajo de gama alta. |
| RAID | Redundant Array of Independent Disk | Conjunto redundante de discos independientes | Tecnología que agrupa varios discos duros o SSD en una única unidad lógica |
| IDE | Integrated Drive Electronics | Electrónica de almacenamiento integrada | Interfaz que regula la conexión de la CPU con los componentes o dispositivos de almacenamiento. |
| SATA | Serial Advanced Technology Attachment | Accesorio de Tecnología Avanzada en Serie | Interfaz tecnológica para transferir datos en serie para conectar dispositivos de almacenamiento discos duros, SSD, unidades ópticas |
| ATX | Advanced Technology Extended | Tecnología Avanzada Extendida | Cable y tipos de placas base |
| AGP | Accelerated Graphics Port | Puerto de gráficos acelarado | Es un bus de alta velocidad para conectar tarjetas gráficas a la placa base reemplazando a las PCI. |
| NLX | New Profile Extended | Nuevo perfil bajo exendido | Estándar para el diseño de PBase de PC de perfil bajo para equipos de bajo coste y tamaño reducido. |
| FSB- procesador | Frontal Side Bus | Autobús del panel frontal | Conector bidireccional entre el microprocesador , la memoria RAM y otros componentes del sistema. |
| DMI-Procesador | Direct Media Interface |  |  |
| TDP | Thermal Design Power | Potencia de diseño térmico |  |
| PWM | Pulse Width Modulation | Modulación por ancho de pulso | Técnica para controlar la Q de energía que se suministra a un dispositivo al variar el ancho de una señal digital cuadrada, modificando así el ciclo de trabajo (la proporción de tiempo que la señal esta “encendida”) Esto permite simular una señal analógica y controlar dispositivos como los ventiladores de PC, motores y LEDs. Permite variar la velocidad de los ventiladores, ajustando su rendimiento para enfríar el equipo sin hacer demasiado ruido. Se puede usar para atenuar la luz de los LEDs simulando un control de brillo. Los microcontroladores como Arduino o raspberr Pi utilizan pines PWM para generar señales que imitan las señales analógicas, aunque se generen digitalmente. |
| RGB |  |  |  |
| CXL |  |  |  |
| SFF |  |  |  |
| PGA Orificios en el zólalo (hembra) | Pin Grid Array | Matriz de Cuadricula de pines | Socket PGA para el procesador en la placa base |
| LGA Pines en el zócalo (macho) | Land Grid Array | Matriz de Cuadricula Terrestre | Socket LGA para el procesador en la placa base |
| CHS | Cilynder Head Sector |  | D |
| LBA | Logical Block Address |  |  |
| ARM |  |  |  |
| RISC |  |  |  |
| SoC | System on a chip |  |  |
| RoHS | Restriction of HAZARDOUS SUBSTANCES | Restricción de sustancias peligrosas | Directiva europea que restringe el uso de materiales tóxicos en aparatos eléctricos electrónicos (AEE), Su objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente. La normativa aplica a todos los AEE que se venden en la UE y restringe sustancias como el plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibromaos (PBB) y éteres de difenilo polibromados (PBDE), entre otras. |
| ORGANISMOS: TSMC | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company |  |  |
| ACPI | Advanced Configuration and Power Interface |  | Configuración de la administración de la energía en los dispositivos para comunicarse con el CPU |
| DMA | Direct Memory Access | Acceso Directo a Memoria | Función del sistema que permite a los dispositivos de hardware acceder directamente a la memoria del sistema, ya que descarga a la CPU de tareas repetitivas de transferencia de datos y permite que el sistema operativo administre los recursos de manera más eficiente, incluso en el estado apagado o de bajo consumo. |

PALABRAS O VOCABLOS FRECUENTES

| English | Spanish | Context |
| --- | --- | --- |
| Dual channel | Dos canales | Física y lógica Acceso de CPU a RAM |
| Optane memory |  |  |
| Tecnología de procesador para núcleos de CPU: TSMC 4nm FinFET EN EL P |  | el procesador utiliza una tecnología avanzada fabricada por TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), que se encuentra en un nudo de 4 nanómetros. El número de nanómetros (4nm) se refiere al tamaño de los transistores en el chip, siendo más pequeños los transistores que permiten mayor densidad, eficiencia energética y rendimiento en el procesador. La tecnología FinFET es un tipo específico de arquitectura de transistores que mejora la eficiencia y el rendimiento en un tamaño pequeño. |
| Múltiples subprocesos (SMT): Sí EN EL PROCESADOR |  | Que un procesador tenga "Múltiples subprocesos (SMT): Sí" significa que cada núcleo físico del procesador puede manejar y ejecutar dos subprocesos (o hilos) de forma simultánea, haciéndolo parecer como dos procesadores lógicos. Esta tecnología, que Intel llama Hyper-Threading y AMD llama SMT, mejora el rendimiento al permitir que el procesador no se quede inactivo mientras espera que un subproceso obtenga datos, cambiando rápidamente a otro para mantener las unidades de procesamiento ocupadas |
| que se refiere "el 8-Layer PCB, 2X Copper PCB" en una placa madre y como funciona |  | Un PCB de 8 capas se refiere a una placa de circuito impreso (PCB) multicapa con ocho capas de cobre conductoras, ideal para alta densidad y rendimiento en sistemas complejos. Un PCB con "2X Copper" en las capas de potencia y tierra significa que estas capas tienen el doble de grosor para reducir la impedancia y la generación de calor, mejorando la entrega de energía y la durabilidad de la placa. PCB de 8 capas - ¿Qué es? Es una placa de circuito con ocho capas de cobre intercaladas con material aislante (dieléctrico). - ¿Cómo funciona? - Enrutamiento complejo: Permite una mayor densidad de componentes y enrutamiento de señales complejas en un espacio reducido. - Conexiones: Las capas se conectan entre sí a través de vías (pequeños orificios con recubrimiento de cobre). - Funcionalidad: Incluye capas dedicadas para señales, alimentación y tierra, lo que mejora la estabilidad y reduce las interferencias. - ¿Para qué se usa? Es común en dispositivos de alta velocidad y alto rendimiento como servidores, equipos de red, instrumentos médicos y placas base de computadoras. - Apilamiento de PCB de 8 capas: una guía completa La PCB de 8 capas es adecuada para productos electrónicos complejos que requieren una alta densidad de circuitos, como placas base... VictoryPCB - Explicación de las capas de PCB: todo lo que necesita saber 26 ago 2024 — PCB de 8 capas: Conexión de circuitos de alta densidad Para demandas aún mayores, las PCB de ocho capas incorporan dos ... ¡Error! Nombre de archivo no especificado. PCBasic - ¿Qué es un apilamiento de PCB de 8 capas? - GlobalWellPCBA 17 feb 2025 — En aplicaciones HDI, como teléfonos inteligentes y consolas de juegos, las PCB de 8 capas son perfectas para circuitos ... ¡Error! Nombre de archivo no especificado. GlobalWellPCBA PCB con 2X Copper - ¿Qué es? Es una placa de circuito donde las capas de alimentación ( VCCcap V sub cap C cap C end-sub 𝑉𝐶𝐶 ) y de tierra ( GNDcap G cap N cap D 𝐺𝑁𝐷 ) tienen un grosor de cobre el doble de lo normal. - ¿Cómo funciona? - Reducción de impedancia(oposición) total de un circuito al paso de la corriente alterna y se mide en ohmios: El cobre adicional en las capas de potencia y tierra disminuye la impedancia, lo que permite un mejor flujo de corriente. - Mejora del rendimiento térmico: La menor impedancia y el flujo de corriente más eficiente reducen el calor generado por la placa. - Mayor durabilidad: Al manejar mejor la corriente y el calor, la placa se vuelve más robusta y durable. - ¿Para qué se usa? Es una característica común en placas madre de computadoras para garantizar una entrega de energía sólida y estable a los componentes. |
| Ordenar cronológicamente los siguientes procesadores y cita 3 características principales de los mismos: |  |  |
| intel |  |  |
| Pentium MMX | 1997 | 1 núcleo, la tecnología MMX mejoraba Y rendimiento en multimedia. Socket 7, usado por el AMD K6. |
| Pentium D | 2005 | 2 núcleos. Socket LGA 775 |
| Core 2 Duo | 07/2006 | Mayor eficiencia que el PENTIUM D y al PENTIUM 4 Menor Consumo de energía y calor que el Pentium D. Todos tienen doble núcleo. |
| Pentium Dual Core | Posterior a 07/2006 | Versión recortada del los Core 2 dúo. Menor caché y velocidad de bus inferior, se lanzó para el segmento de gama baja y media. Era más económico que el Core 2 Dúo, lo que lo hacía más accesible para el mercado masivo. Socket LGA 775 |
| Quad Core | 02/11/2006 |  |
| Core i5 | 8/9/2009 | En el año 2023 la 14Gen. |
| Core i7 | Finales del 2009 |  |
| Core i9 | 05/2017 |  |
| Intel Core Ultra | 14/12/2023 (meteor lake) |  |
| Intel Core (Sin la i) |  |  |
| AMD 386 | 1991 |  |
| AMD 486 | 1993 |  |
| AMD K5 | 27/3/1996 |  |
| AMD K6-2 | 28/5/1998 |  |
| AMD ATHLON | 21/8/1999 |  |
| AMD PHENOM | 19/11/2007 |  |

|  | AMD SEMPROM | INTEL CELERON |
| --- | --- | --- |
| Fecha de lanzamiento | 28/7/2004 | 8/1998 |
| Tecnología de Fabricación | X86 | P6,NetBurst, IntelCore |
| Velocidad de la CPU | 1,5-2 GHz | 2,60GHz |
| Velocidad del FSB | 166 MHz | 66MT/S A 1066MT/S MHz |
| Sockets compatibles | Socket A, (462), 754, (939) AM2, 800 MHz Hyper Transport; AM3, S1 | Slot 1; 370, 478, LGA 775, Socket M |
| Tipos de caches | L1 128 Kib(64KiB datos 64KiB instrucciones) L2 256 KiB | L1 |
|  | AMD RIZEN 7 | INTEL CORE 7 980X Extreme Edition |
| Fecha de lanzamiento |  | 10/03/2010 |
| Tecnología de Fabricación |  | Intel X86-64 |
| Velocidad de la CPU |  | 3,33 GHz |
| Velocidad del FSB |  | 1 x 6,4 GT/s |
| Sockets compatibles |  | LGA1150, |
| Tipos de caches |  | L2 6x 256 KiB; L3 12 MiB |

Ordenar cronológicamente los siguientes procesadores y cita 3 características principales de los mismos:

Intel

EJERCICIOS/PRACTICAS

Conectar PC a Tv con HDMI

El refresco de memoria, mantiene la información almacenada en memoria RAM dinámicas (DRAM), ya que estas memorias usan condensadores que se descargan con el tiempo. El proceso consiste en leer periódicamente los datos y reescribirlos inmediatamente, impidiendo así que se pierdas por la descarga de los condensadores.

Un refresco de memoria lee y reescribe la información en cada celda de memoria varias veces por segundo. Esto recarga los condensadores y “refresca el dato” manteniéndolo disponible.

Sin el refresco, la memoria perdería su contenido rápidamente, no sería posible almacenar datos de forma temporal para que el procesador pueda acceder a ellos, los programas y el S.O., no funcionarían correctamente.

En cambio, las memorias estáticas de acceso aleatorio SRAM (STATIC RANDOM ACCESS MEMORY) , no requieren refresco ya que utilizan biestables y mantienen los datos mientras tengan alimentación.

XDR (EXTREME DATA RATE DYNAMIC).- Diseñada para ser efectivo en sistemas pequeños y de alto desempeño que necesiten memorias de alto desempeño asi como en GPUs de alto rendimiento. Soportan una capacidad máxima de 1 GB

XDR2 (EXTREME DATA RATE 2) 2da.. gen , Alto rendimiento, menor latencia. Consolas de videos juegos y pc de gama alta., mejora la comunicación entre los procesadores y chips gráficos.

MRAM (MEMORIA DE ACCESO ALEATORIO MAGNETORESISTIVA) usa estados magnéticos en lugar de cargas eléctricas para guardar datos. Esto las hace no volátiles. Rápidas como las SRAM y con la gran capacidad y no volatilidad de la memoria flash. Bajo consumo de energía. Alta resistencia, combinan la velocidad de la SRAM con la capacidad de almacenamiento de la DRAM.

PRAM (PHASE-CHANGE RANDOM ACCESS MEMORY. Es un tipo de memoria no volátil y está en desarrollo. Uiliza materiales calcógenos que pueden almacenar información en dos estados: cristalino y amorfo, basándose en cambios de resistencia eléctrica. Ofrece velocidades de escritura y lectura más rápidas en comparación con las memorias tradicionales basadas en silicio, y una mayor vida útil. Se pré que pueda reemplazar a la RAM en el futuro, aunque actualmente está en fase de prototipo.

Z-RAM (MEMORIA VIRTUAL COMPRIMIDA) Se utiliza con un área de intercambio (swap) dentro de la propia memoria RAM para mejorar el rendimiento del sistema., especialmente en dispositivos con poca RAM. La CPU comprime los datos que se envían a Z-RAM, lo que permite almacenar más información en un espacio más pequeño de memoria y reduce la necesidad de escribir y leer datos del disco duro, que es mucho más lento.

RDRAM (RAMBUS DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY) Fue un tipo de memoria RAM de alto rendimiento diseñada para la velocidad. Se caracterizaba por su bus de alta velocidad, módulos RIMM de 184 pines y por seR una alternativa más rápida pero costosa que la SDRAM en su época. A pesar de su promesa inicial no se convirtió en un estándar generalizado debido a su coste y fue reemplazada por la memoria DDR.

SDRAM (MEMORIA DINAMICA SINCRONA DE ACCESO ALEATORIO) (SYNCHRONOUS DYNAMIC RANDOM-ACCESS MEMORY) Es un tipo de memoria de computadora que se sincroniza con la señal de reloj del bus del sistema, lo que permite transferencias de datos más rápidas y eficientes en comparación con las memorias RAM más antiguas. Esta sincronización ayuda a evitar retrasos y mejorar el rendimiento general del sistema.

MODULOS DE MEMORIA REGISTERED Y UNBUFFERED.

Los módulos de memoria registered (con búfer) tienen un registro que reduce la carga eléctrica en el controlador de memoria, lo que permite usar más módulos y aumenta la esTabilidad del sistema, siendo ideales para servidores. Latencia mayor.

Los módulos de memoria unbuffered (sin búfer) no tiene este registro y carga la información directamente sobre el controlador de memoria, siendo común en computadoras de escritorio y más económica, pero menos estable en sistemas con alta demanda de RAM. Latencia menor.

LOS HERCIOS

Los hercios miden la frecuencia, que es el número de ciclos y oscilaciones que se producen en un segundo.

Ejemplos

Sonido:  Determina el tono. Un sonido más agudo tiene una frecuencia más alta (más Hz) y un sonido más grave tiene una frecuencia más baja.

440 Hz es la nota La utilizada para afinar instrumentos.

20 Hz es una frecuencia de sonido muy baja.

Ondas electromagnéticas:  Miden la frecuencia de ondas como la radio o la luz. Las frecuencias de radio se miden en megahercios MHz y gigahercios GHz.

Electricidad:  Se utiliza para medir la frecuencia de la corriente alterna en una red eléctrica. Por ejemplo, en gran parte del undo, la frcuecia de la red es de 60HZ mientas que en otras regiones es de 60HZ

Procesadores: La velocidad de los procesadores de computadora se mide en hercios o gigahercios, lo que indica la cantidad de operaciones que puede realizar por segundo.

Pantallas: La tasa de refresco de una pantalla se mide en hercios, indicando cuántas veces por segundo la imagen se actualiza en la pantalla.

7 ¿que son las siglas S/PDIF? (SONY/PHILIPS DIGITAL INTERFACE FORMAT)

¿Para que sirven? Es una interfaz de comunicación utilizado inicialmente en los lectores de CD, ha extendido su uso a la mayoría de los dispositivos de audio modernos. En sus salidas de audio. (Reproductores de DVD). Minidisc, decodificadores TDT, las tarjetas de sonido de los ordenadores modernos, y en general cualquier dispositivo que cuente con salida óptica. Es también utilizado en los sistemas de audio en los automóviles, donde sustituye al cableado habitual de cobre por un único cable de fibra óptica, inmune al ruido eléctrico.

8 ¿que es la entrada en línea de un conector de sonido? Es un puerto que permite conectar una fuente de audio externa, como un reproductor de CD, un sintetizador o una mesa de mezclas, para que su señal de audio sea procesada, grabada o reproducida en el dispositivo.

9 ¿es igual un puerto SATA a un eSATA? No, no son iguales, aunque están íntimamente relacionados. La diferencia principal es que SATA es para conexiones internas de la computadora, incluye alimentación eléctrica para el dispositivo, mientras que eSATA (SATA Externo) es para conectar dispositivos de almacenamiento externos. La lógica y el protocolo de transferencia son los mismos, pero el cableado y las características eléctricas varían, y un puerto eSATA no proporciona alimentación a los dispositivos externos.

10 Mi dispositivo tiene DDRA. 288 pines, 1.2 v. 64 GB

DDR 1GB-184PINES-2.5v

DDR2 4 GB 240PINES 1.8V

DDR3 16 GB 240 PINES 1.5V

DDR4 64 GB 288 PINES 1.2V

DDR5 256 GB 288 PINES 1.1V

11 ¿QUE ES EL BACKSIDE BUS?  Es un bus interno en microprocesadores que conecta el núcleo del procesador con la memoria caché (generalmente la L2). Funciona a mayor velocidad que el bus frontal (FSB) para permitir un acceso más rápido a los datos frecuentemente utilizados almacenados en la caché, liberando así al bus frontal para otras tareas.

12 ¿que es un head crash en un disco duro? Es un fallo catastrófico de un disco duro que ocurre cuando las cabezas de lectura/escritura hacen contacto físico con los platos magnéticos giratorios. Este impacto raspa la capa magnética de los platos, causando daños físicos que pueden ser irreparables y resultar en la pérdida de datos. Las causas pueden incluir golpes, cortes de energía, suciedad o defectos internos del disco.

13 ¿que es una avería por descompensación térmica en un disco?  Es un daño causado por las fluctuaciones y variaciones de temperatura que sufre el disco duro. Esto provoca una deformación física en sus componentes, como los cabezales o los platos, lo que impide su correcto funcionamiento, lleva a la perdida de datos y, en casos severos, puede causar que el disco deje de funcionar por completo.

¿que es y para qué sirve el conector WOL?

Wake on Lan .- Es una tecnología de red que permite encender un ordenador de forma remota enviando un paquete mágico a través de la red, incluso cuando el equipo está apagado o en suspensión. Sirve para activas a distancia sin tener físicamente presente, lo que es útil para el acceso remoto, el mantenimiento, la gestión de servidores y el ahorro de energía.

¿que tipo de procesadores soporta el socket AM3? El socket AM3 soporta procesadores AMD de las familias PHENOM II, ATHLON II Y ALGUNOS SEMPRON.

¿que microprocesadores forman el chipset de una placa base?  El chipset de una placa base se compone de dos circuitos integrados principales: El Northbridge (puente norte), que gestiona la comunicación entre el procesador, la memoria RAM y la tarjeta gráfica; y el sSouthbridge (puente sur), que controla los periféricos de menor velocidad como los dispositivos de almacenamiento (discos duros), las conexiones USB, los puertos de audio y el bus de expansión PCI.

¿Cuantos contactos tiene el socket 1156 de los intel core i5?  El socket LGA de Intel para procesadores Core i5 tiene 1156 contactos. Este zócalo fue lanzado en 2009 y se caracteriza por integrar las funciones del puente norte en el propio procesador, eliminando la necesidad de un chip de chipset separado.

¿que es el jumper CLRCMOS de la placa base? Sirve para restablecer la configuración de la BIOS a los valores de fábrica. Es una herramienta de diagnóstico que se utiliza cuando se olvidan las contraseñas de la BIOS o cuando una configuración incorrecta impide el arranque del sistema.

¿que es la latencia de una memoria ram? Es el retraso que tarda en responder a una solicitud de datos del procesador, medido en nanosegundos. Se puede expresar de forma simplificada como un número de cliclos de reloj (latencia CAS o CL), pero para un rendimiento real es crucial calcular la latencia real en nanosegundos

¿Qué diferencia hay entre DDR y GDDR? La DDR, está diseñada para el uso general del sistema CPU y prioriza la baja latencia para tareas rápidas y pequeñas. Mientras que las GDDR, se enfoca en las tarjetas gráficas (GPU) y máximiza el ancho de banda para mover grandes cantidades de datos gráficos de manera eficiente.

¿Qué es SLI o Crossfire?  Son técnicas de renderizado multi´-GPU que permiten que dos o más tarjetas gráficas (una de NVIDIA para SLI, una AMD para Crossfire) trabajen juntas para mejorar el rendimiento gráfico.

¿que significa Microsoft DirectX 10 en la tarjeta de video? Significa que puede usar este conjunto de herramientas de Microsoft para ejecutar aplicaciones y videojuegos modernos de manera óptima.

¿que significa OpenGL 2.1 en la tarjeta de video? Significa en es compatible con esa versión especifica de la interfaz de programación de aplicaciones (API) para gráficos 2D y 3D. Es utilizado en CAD, realidad virtual, simulación de vuelo, …

qué es un heat pipe y cómo funciona (ubo de calor) es un componente de alta eficiencia que transfiere calor de un punto a otro mediante un ciclo de cambio de fase de un fluido refrigerante. Funciona al vaporizar un líquido en el extremo caliente, el cual viaja como gas al extremo frío donde se condensa, liberando el calor. Este calor luego se transfiere al entorno frío, y el líquido condensado regresa al extremo caliente para repetir el ciclo.

¿que son las memorias cache L1, L2, Y L3? Son niveles de almacenamiento ulta rápido dentro de la CPU que guardan datos de uso frecuente para acelerar el acceso. La L1  es más rápida y pequeña, ubicada dentro de cada núcleo. L2 es un poco más lenta y grande, compartida entre núcleos o por núvleo individualmente, y la L3  es la más lenta y grande, compartida entre todos los núcleos del procesador. La CPU busca primero la L1, luego la L2 y finalmente en la L3 antes de recurrir a la memoria RAM, mejorando así el rendimiento general del sistema.

¿que es un bracket en informatica? Como elemento físico es un soporte de montaje, como un soporte de ménsula,, que se utiliza para sujetar elemento mecánicos o equipos.

Netstat: Como averiguar los puertos abiertos desde el símbolo de sistema. C:\Users\LILIA>

Conexiones activas

Proto  Dirección local          Dirección remota        Estado           PID

TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING       1284

ERROR EN PENDRIVE- NO DECTABLE POR EL PUERTO USB.

Ejecución para solucionar.

Si tu pendrive no es detectado por el lector del PC, formatearlo puede ser complicado, pero hay varias estrategias que puedes intentar, dependiendo de si el sistema lo reconoce parcialmente o no lo ve en absoluto. Aquí te explico paso a paso qué hacer:

🔍 Paso 1: Verifica si el pendrive es detectado de alguna forma

✅ En Windows:

Conecta el pendrive .

Abre el Administrador de discotecas :

Presiona, escribe y pulsa Enter. Windows + R  diskmgmt.msc

Mira si aparece el pendrive en la lista inferior (aunque no tenga letra de unidad ni partición visible).

Si aparece como "Disco 1", "Disco 2" , etc., con espacio sin asignar o con partición sin letra → sí se detectó a nivel de hardware .

Si no aparece en absoluto , puede ser un problema físico.

✅ En Linux:

Abre una terminal y ejecuta:

Intento 1

lsblk

o

intento 1

sudo fdisk -l

Mira si aparece un dispositivo nuevo (como ) al conectar el pendrive./dev/sdb

✅ En macOS:

Ve a Acerca de este Mac > Informe del sistema > Almacenamiento o usa:

Intento 1

diskutil list

🛠️ Paso 2: Si el pendrive aparece en el Administrador de discos (pero no en el Explorador)

Puedes intentar formatearlo desde ahí :

En Windows:

En Administrador de discos ( ), haga clic derecho sobre la partición del pendrive.diskmgmt.msc

Si tiene una partición:

Elige "Eliminar volumen" → luego "Nuevo volumen simple" → sigue el asistente y formatea en FAT32 o exFAT (recomendado para compatibilidad).

Si no tiene partición (aparece como "No asignado"):

Haz clic derecho en el espacio → "Nuevo volumen simple" → sigue los pasos.

⚠️ Importante : Asegúrate de seleccionar el disco correcto. ¡No formatees tu disco duro por error!

💻 Paso 3: Usa herramientas de bajo nivel (si el pendrive está "bloqueado" o da errores)

Opción A: Herramienta de formato de bajo nivel (LLF)

Algunos pendrives se "corrompen" a nivel de firmware o tienen sectores dañados. Puedes usar:

Herramienta de formato de almacenamiento de disco USB HP (solo para pendrives HP o compatibles).

Rufus (aunque es para crear arrancables, permite formatear).

DiskGenius (muy potente, permite reparar particiones).

EaseUS Partition Master (la versión gratuita funciona bien).

Opción B: Usar en Windows (método avanzado)diskpart

Abre CMD como administrador .

Ejecuta:

Comando 1 diskpart

2 list disk

Identifica tu pendrive por su tamaño (¡muy importante!).

Selecciona el disco (ejemplo si es el disco 1):

comando

1 select disk 1

2 clean

3 create partition primary

4 active

5 format fs=fat32 quick

6 assign

7 exit

⚠️ El comando borra todo el contenido del disco. Asegúrese de haber elegido el disco correcto.clean

❌ Paso 4: Si el pendrive NO aparece en ninguna parte

Esto suele indicar un fallo físico :

El chip de memoria está dañado.

El controlador USB interno falló.

Hay un problema en la soldadura o en el conector.

Qué puedes intentar:

Pruebe el pendrive en otra computadora o otro puerto USB (evita hubs; usa puertos traseros).

Prueba en otro sistema operativo (Windows, Linux, macOS).

Si tiene una luz LED, ¿se enciende al conectarlo? Si no, probablemente esté muerto.

Algunos pendrives tienen protección contra escritura (interruptor físico o lógico). Revise si tiene un pequeño interruptor.

🛑 Si no se detecta en absoluto en ningún dispositivo, es muy probable que esté dañado básicamente y no se pueda recuperar ni formatear.

✅ Recomendaciones finales:

Si logras formatearlo, haz copias de seguridad de tus datos importantes.

Evita extraer el pendrive sin "expulsar" correctamente.

No comprimir pendrives muy baratos o de marcas desconocidas: suelen fallar rápido.